MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

GD71

LoRaWAN 网关

标准化设备说明书

| 版本 当前版本 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

版本变更

| 版本 | 变更说明 |
| --- | --- |
| 当前版本 | 当前发布版本 |

DOCUMENT NAVIGATION

目录

1. 产品描述	4

2. 主要特点	4

3. 技术参数	5

4. 配件清单	8

5. 产品尺寸	8

6. 接口说明	9

7. 指示灯说明	10

8. 产品型号	11

8.1 标准型号	11

8.2 型号组成部分	11

9. 网关安装	11

10. 配件连接	11

10.1 天线连接	11

10.2 Type-C 电源线连接	12

10.3 网线连接	13

10.4 SIM 卡安装	13

11. 网关固定	15

11.1 壁挂固定	15

12. 网关配置	16

13. 平台接入	16

14. 安全配置建议	17

# 1. 产品描述

GD71 是门思科技面向 LoRaWAN 系统设计的室内多通道高性能网关。产品采用高性能处理器、Semtech SX1302 LoRa 集中器和工业级 Wi-Fi 模组，支持以太网、蜂窝网络、Wi-Fi AP/Client 和 Bluetooth Low Energy（BLE）连接。GD71 适用于园区、写字楼、商场、酒店、工厂及其他室内物联网场景，并支持边缘计算、协议转换、数据缓存和本地应用扩展。

# 2. 主要特点

- 高性能芯片组，DDR 容量不低于 512 MB，eMMC 容量不低于 16 GB

- Semtech SX1302 LoRa 集中器，至少 8 个 LoRaWAN 上行信道、8 个频点和 16 个解调器

- LoRa 接收灵敏度 -141 dBm（SF12、BW 125 kHz）；尾号 -1 的最大发射功率为 27 dBm，尾号 -2 为 22 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm

- 支持标准 LoRaWAN 协议和 AS923 区域参数，并支持 CN470、EU433、EU868、AU915 和 US915 区域配置

- 工业级 Wi-Fi 模组，支持 AP 模式和 Client 模式

- 支持 2.4 GHz 或 5 GHz Wi-Fi、IEEE 802.11a/b/g/n，下载速率不低于 100 Mbps、上传速率不低于 50 Mbps

- 支持 Bluetooth Low Energy（BLE）连接

- 支持 WPA2、AES 和 TLS

- 支持 PoE/PoE+ 和 USB Type-C 供电

- 支持以太网、4G/LTE 和 Wi-Fi 多种回传方式及双网关冗余架构

- 支持 GPS/北斗定位与 NTP 时钟同步

- 支持 MQTT、MQTTS、HTTP、HTTPS、SNMP、DHCP、静态 IP、NAT 和 ICMP

- 支持安全远程管理、配置和升级，并支持 Python、Node-RED 二次开发

- 支持故障自动检测与恢复，以及 CPU、内存、存储、网络和 LoRa 通信质量监测

- 内置 LoRa、网络、电源/运行和故障状态指示

- 支持内置 TKL，包括 LoRaWAN 网络服务器和物联网平台、历史数据、物模型和 Dashboard

- 支持壁挂安装或自由放置，通过 gwTool7 进行可视化配置和维护

# 3. 技术参数

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 计算与存储 |  |  |
|  | SoC | 高性能多核处理器 |
|  | 内存 | DDR，≥ 512 MB |
|  | 存储 | eMMC，≥ 16 GB |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 软件与平台 |  |  |
|  | 内置平台 | 内置 TKL LoRaWAN 网络服务器和物联网平台 |
|  | 外部平台/协议 | ThinkLink、ChirpStack、TTN、Basic Station、GWMP |
|  | 数据服务 | PostgreSQL、Redis、历史数据保存、物模型、应用数据解析和 Dashboard |
|  | 二次开发 | 支持 Python、Node-RED |
|  | 远程运维 | 通过 SSH 安全通道进行远程管理、配置和升级 |
|  | 故障处理 | 支持故障自动检测与恢复 |
|  | 运行监测 | 支持上报 CPU、内存和存储使用率、网络状态及 LoRa 通信质量 |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| LORAWAN |  |  |
|  | 集中器 | Semtech SX1302 |
|  | 协议 | 标准 LoRaWAN；符合 LoRa Alliance™ LoRaWAN Specification v1.0.4 或更新版本 |
|  | 工作频段 | AS923：920–928 MHz；并支持 CN470、EU433、EU868、US915（902–928 MHz）和 AU915 区域配置 |
|  | 信道/频点 | 至少 8 个上行信道；8 个频点（BW = 125 kHz） |
|  | 解调器 | 16 个，可同时处理最多 16 包数据 |
|  | 解调器构成 | 8 × SF5–SF12 LoRa®解调器；8 × SF5–SF10 LoRa®解调器 |
|  | 信道容量 | 65 个逻辑信道；不同 SF、BW 和频点组合定义为不同信道 |
|  | 通信速率 | 292 bps～15.625 kbps |
|  | 扩频因子 | SF5～SF12 |
|  | 单信道带宽 | 125 kHz 或更高 |
|  | 工作模式 | 半双工 |
|  | 发射功率 | 尾号 -1：最大功率 27 dBm；尾号 -2：最大功率 22 dBm；最大功率偏差 ±2 dBm；实际发射功率按部署地区法规设置 |
|  | 接收灵敏度 | -141 dBm（SF12、BW 125 kHz） |
|  | 天线 | 全向 LoRa 天线 |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| WI-FI 与蓝牙 |  |  |
|  | Wi-Fi 模组 | 工业级 Wi-Fi 模组 |
|  | 工作模式 | AP 模式、Client 模式 |
|  | 频段/标准 | 2.4 GHz 或 5 GHz；IEEE 802.11a/b/g/n |
|  | 下载/上传速率 | 下载 ≥ 100 Mbps；上传 ≥ 50 Mbps |
|  | 安全机制 | WPA2、AES 和 TLS |
|  | 蓝牙 | Bluetooth Low Energy（BLE） |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 网络与传输 |  |  |
|  | Ethernet | 1000M/100M；支持 DHCP 和静态 IP 配置 |
|  | 蜂窝上行 | 默认 CAT1 4G/LTE 模组；LTE-FDD B1/3/5/8，LTE-TDD B34/38/39/40/41 |
|  | 数据转发 | MQTT、MQTTS、HTTP、HTTPS |
|  | 网络服务 | NTP、现行版本 SNMP、NAT、ICMP 网络诊断 |
|  | 网络冗余 | 支持双网关架构，实现网络冗余 |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 安全与认证 |  |  |
|  | 设备身份认证 | 支持使用 IMEI 或设备特征字符串进行身份认证 |
|  | 访问保护 | 支持防火墙和访问控制列表（ACL） |
|  | 传输安全 | 支持现行版本 TLS，允许管理员禁用不安全的 SSH/TLS 密码套件 |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 接口与授时 |  |  |
|  | 配置接口 | USB Type-C、Ethernet、Wi-Fi |
|  | SIM 卡槽 | 1 个外置 nano-SIM 卡槽，支持 LTE/5G SIM 卡；蜂窝网络制式由所配置模组决定 |
|  | 定位/授时 | GPS、北斗（BDS）定位；NTP 时钟同步 |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 供电 |  |  |
|  | PoE 供电 | 1 × PoE 或 PoE+ 以太网口；标称 48 V PoE |
|  | USB 供电 | USB Type-C，5 V |
|  | 整机功耗 | ≤ 5 W（典型配置） |

| 类别 | 参数 | GD71 规格 |
| --- | --- | --- |
| 环境与结构 |  |  |
|  | 工作温度 | -20 ℃～65 ℃ |
|  | 工作湿度 | 0%～95% RH，无冷凝 |
|  | 防护等级 | IP53 |
|  | 无线电设备要求 | 符合 HKCA 1078 要求 |
|  | 重量 | 0.3 kg |
|  | 尺寸 | 151 × 125 × 30 mm |
|  | 安装方式 | 壁挂安装或自由放置 |

蜂窝网络部署提示：若部署地区运营商频段不在默认模组范围内，请联系门思科技更换适用的蜂窝模组。

# 4. 配件清单

产品配件包括 GD71 网关主机、PoE 供电组件、电源适配器、Type-C 连接线、安装背板、LoRa 天线、LTE 天线、GPS 天线、Wi-Fi 天线、网线和安装紧固件。蜂窝联网版本配套 LTE/5G SIM 卡。

# 5. 产品尺寸

产品外形及安装尺寸如下图所示。

图  GD71 产品尺寸图

# 6. 接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| WiFi | Wi-Fi 天线接口 |
| SD | 存储卡槽 |
| LoRa | LoRa 天线接口 |
| GPS | GPS/北斗天线接口 |
| PWR | 复位键 |
| SIM | nano-SIM 卡槽 |
| RJ45 | 以太网及 PoE/PoE+ 供电接口 |
| USB | USB Type-C 供电、配置和调试接口 |
| 4G | LTE 天线接口 |

# 7. 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色/网络 | 灯态与含义 |
| --- | --- | --- |
| 运行指示灯 | — | 常亮：系统正在启动。 熄灭：基础启动完成，应用进程正在启动。 1 Hz 闪烁：系统正常运行。 |
| 网络指示灯 | 绿色/有线网络 蓝色/蜂窝网络 | 绿色 1 Hz 闪烁：有线网络正常。 绿色每 500 ms 闪烁：有线网络异常。 绿色快速闪烁：正在配置网络。 蓝色熄灭：未安装蜂窝模组。 蓝色常亮：已安装模组但未插 SIM 卡。 蓝色无节奏闪烁：正在进行蜂窝数据交互。 |
| LoRa 数据收发指示灯 | 绿色 蓝色 | 绿色闪烁：发送 LoRa 数据包。 蓝色闪烁：接收 LoRa 数据包。 |
| LAN 状态灯 | 红色 蓝色 | 红色：系统控制状态。 蓝色：Wi-Fi 连接状态。 |
| 故障指示灯 | — | 快速闪烁：系统处于启动第 2 阶段。 熄灭：无故障。 闪烁：检测到故障。 |

# 8. 产品型号

## 8.1 标准型号

GD71 标准型号为 GD718-AG-AS923-N-2。

## 8.2 型号组成部分

- GD718：产品系列与射频频段。 GD71 表示室内 LoRaWAN 网关系列，8 表示 800 MHz 及以上射频版本。

- -AG：LoRa 结构与蜂窝配置。 A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工配置；G 表示内置蜂窝模组。

- -AS923：LoRaWAN 区域标准。 表示支持 AS923 区域参数。

- -N：版本代码。 N 表示默认版本，其他值用于定制版本。

- -1：发射功率版本。 最大发射功率为 27 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm。

- -2：发射功率版本。 最大发射功率为 22 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm。

# 9. 网关安装

注意：安装时不需要拆开网关外壳。安装前应断开电源，并确认天线、PoE、接地和布线符合现场要求。

# 10. 配件连接

## 10.1 天线连接

- 将 LoRa 天线连接至 LoRa 接口。

- 将 LTE、GPS/北斗和 Wi-Fi 天线分别连接至对应标识接口。

- 均匀拧紧所有天线接头。

图  GD71 天线连接图

## 10.2 Type-C 电源线连接

- 采用 PoE 供电时无需连接 Type-C 电源线。

- 采用 USB 供电时，将 Type-C 电源线连接至网关 USB 接口。

图  GD71 Type-C 电源线连接图

## 10.3 网线连接

- 将网线连接至网关 RJ45 接口。

- 使用 PoE/PoE+ 供电时，将网线另一端连接至合规的 PoE 供电设备。

图  GD71 网线连接图

## 10.4 SIM 卡安装

- 使用蜂窝网络前，将 nano-SIM 卡插入网关 SIM 卡槽。

- SIM 卡芯片朝下，缺口位于左上角。

图  GD71 SIM 卡安装图

图  GD71 SIM 卡方向图

# 11. 网关固定

## 11.1 壁挂固定

- 按安装背板孔位在墙面标记并钻孔，安装适合墙体材质的膨胀螺栓。

- 使用螺钉将安装背板均匀固定在墙体上。

- 将网关背部挂槽挂入背板并确认固定牢靠。

图  GD71 安装背板固定图

图  GD71 壁挂安装图

# 12. 网关配置

GD71 使用 gwTool7 进行配置和维护，操作方法参考：gwTool7 网关管理员手册。

# 13. 平台接入

- ThinkLink：ThinkLink 使用说明书

- ChirpStack：通过 Basic Station 接入 ChirpStack（gwTool7）

- TTN：通过 Basic Station 接入 TTN（gwTool7）

# 14. 安全配置建议

- 首次部署时修改默认管理凭据，并仅允许受信任管理网络访问管理界面。

- 启用防火墙或 ACL，关闭不需要的服务和端口。

- 使用现行版本 TLS，禁用不安全的 SSH/TLS 密码套件。

- 对远程升级包、配置变更和管理员操作保留审计记录。

- 定期检查 CPU、内存、存储、网络连接和 LoRa 通信质量告警。

联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86-15810684257