MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

GDI51

LoRaWAN 网关

标准化设备说明书

| 版本 2.01 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

# 产品简介

GDI51 是门思科技针对LoRaWAN系统基于SX1302设计的室内网关。能够高效处理大量数据，确保通信的稳定性和可靠性。适用于园区、大厦、楼宇等室内环境，凭借其强大的处理能力和灵活的配置功能，为用户提供理想的物联网解决方案。

# 产品特点

支持内置TKL （内置LoRaWAN NS 和 物联网平台）

支持历史数据保存

支持物模型

支持 DashBoard

支持 POE、type-c 供电

支持 4G、WIFI、以太网

支持ThinkLink、Chirp stack、TTN 、 支持Basicstaion/GWMP协议的 LoRaWAN NS

8个频点 （BW=125kHz）

16个解调器，可并发处理16包数据(8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators，8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators )

65个信道 （不通的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道）

发射功率：22dBm（Max）

接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz）

支持 US902、AU915、AS923、EU868、EU433、CN470 LoRaWAN 标准。

支持远程维护和升级

可视化和友好的网页配置

# 规格参数

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 计算与存储 |  |  |
|  | SOC | LS1012A 64-bit ARM Cortex-A53 800MHz 2W |
|  | 内存类型/速率 | Support DDR3L 1066 MHz |
|  | 内存容量 | Memory:512MB |
|  | 存储 | 8GB EMMC |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 软件功能 |  |  |
|  | 平台 | 内置NS和物联网平台（内置TKL） |
|  | 协议/平台连接 | 支持 ThinkLink,Chirp stack,TTN,Basic station ,GWMP 协议 |
|  | 数据库 | 支持 postgresql，redis 数据库 |
|  | 历史数据 | 支持历史数据保存 |
|  | Leaf 模式 | 支持leaf模式 |
|  | 物模型 | 支持物模型 |
|  | 应用数据解析 | 支持应用数据解析 |
|  | 可视化 | 支持DashBoard |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| LORA |  |  |
|  | 工作频段 | CN470: 470–510 MHz EU868: 863–870 MHz EU433: 433–434 MHz AS923: 920–928 MHz US902: 902–928 MHz AU915: 915–928 MHz |
|  | 通信速率 | 292bps～15.625kbps |
|  | 扩频因子 | 支持SF5～SF12 |
|  | 发射功率 | 22dBm（Max） |
|  | 接收灵敏度 | -141dBm（SF=12，BW=125kHz） |
|  | 天线类型 | 全向 |
|  | 频点 | 8个（BW=125kHz） |
|  | 解调器 | 16个 |
|  | 并发包数 | 可同时处理16包数据 |
|  | 解调器构成 | 8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators；8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators |
|  | 信道 | 65个 |
|  | 信道定义/备注 | 不同的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道 |
|  | 工作模式 | 半双工 |
|  | 单信道带宽 | 125KHz |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 网络与回传 |  |  |
|  | Ethernet | 1000M/100M |
|  | 4G 上行 | 网关默认4G上行使用，CAT1模组 |
|  | LTE-FDD 频段 | B1/3/5/8 |
|  | LTE-TDD 频段 | B34/38/39/40/41 |
|  | 4G 部署特别注意 | 如计划部署的区域运营商使用的频段不在以上频段中，请联系门思科技技术人员更换适用的4G模组 |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 接口与授时 |  |  |
|  | USB Type-C 配置 | USB-TypeC |
|  | Ethernet 配置 | Ethernet |
|  | Wi-Fi 配置 | WiFi |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 供电 |  |  |
|  | PoE 供电 | POE(48V) |
|  | USB 供电 | USB TYPE-C(5V ) |
|  | 整机功耗 | 5W |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 环境与结构 |  |  |
|  | 工作温度 | -20℃～65℃ |
|  | 工作湿度 | 0%～95%RH |
|  | 防水防尘 | IP53 |
|  | 重量 | 0.3KG |
|  | 尺寸 | 151mm x 125mm x 30mm |
|  | 安装方式 | 壁挂安装或自由放置 |

# 配件清单

图  配件清单

注意 室内网关GDI51x默认不支持GPS，如需GPS功能请和门思科技技术人员联系

# 产品尺寸

图  产品尺寸

# 接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| WiFi | WIFI天线接口 |
| SD | 储存卡槽 |
| LoRa | LoRa天线接口 |
| GPS | GPS天线接口 |
| PWR | 复位键 |
| SIM | SIM卡槽 |
| RJ45 | 网线接口（POE供电） |
| USB | Type-C接口 |
| 4G | 4G天线接口 |

# 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色/网络 | 灯态与含义 |
| --- | --- | --- |
| 运行指示灯 | — | 常亮：系统正在启动 熄灭：系统已完成基础启动，正在启动应用进程 1 Hz 闪烁：系统正常运行 |
| 网络指示灯 | 绿色/有线网络 蓝色/4G 网络 | 绿色，1 Hz 闪烁：有线网络连接正常 绿色，每 500 ms 闪烁一次：有线网络连接异常 绿色，快速闪烁：正在配置网络 蓝色，熄灭：未安装 4G 模块 蓝色，常亮：已安装 4G 模块，但未插入 SIM 卡 蓝色，无节奏闪烁：正在通过 4G 网络进行数据交互 |
| LoRa 数据收发指示灯 | 绿色 蓝色 | 绿色闪烁：正在发送 LoRa 数据包 蓝色闪烁：正在接收 LoRa 数据包 |
| LAN 状态灯 | 红色 蓝色 | 红色：系统控制状态 蓝色：Wi-Fi 连接状态 |
| 故障指示灯 | — | 快速闪烁：系统处于启动过程的第 2 阶段 熄灭：系统无故障 闪烁：系统检测到故障 |

# 产品型号

## 型号示例

GDI518-AG-AS923-N-2

## 型号组成部分解析

GDI518：产品系列与射频频段。

GDI51 表示第 5 代室内 LoRaWAN 网关。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-AG：LoRa 结构与 4G 配置。

A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。

其他 LoRa 结构选项：D 表示双 LoRa 天线、16 频点、130 信道、全双工。

G 表示内置 4G 模组。

其他 4G 选项：N 表示不含 4G 模组。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示网关支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

-2：LoRa 集中器芯片组。

2 表示 Semtech SX1302。

其他芯片组选项：1 表示 Semtech SX1301。

## 整体型号含义

型号 GDI518-AG-AS923-N-2 完整描述为：

这是一款第 5 代室内 LoRaWAN 网关，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工架构，内置 4G 模组，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，使用默认版本 N 和 Semtech SX1302 集中器。

# 网关安装

注意：

安装时不需要拆开网关外壳

室内网关GDI51x默认不支持GPS，如需GPS功能请和门思科技技术人员联系

# 配件连接

## 天线连接

分别将LoRa、WiFi、GPS、4G天线拧紧至对应接口

图  天线连接

## Type-C电源线连接

采用POE供电方式时，电源线无需连接

将 Type-C电源线连接至网关 USB接口 (Type-C接口）

图  Type-C电源线连接

## 网线连接

将网线连接至网关RJ45接口

此接口可接受POE供电

图  网线连接

## SIM卡安装

连接网线时不需要插入SIM卡

将SIM卡插入网关SIM接口

图  SIM卡安装

注意 SIM卡插卡方向如下图所示，芯片朝下，缺口在左上角

图  SIM卡安装

# 网关安装

## 壁挂固定

将网关背板用螺丝装订在墙体上

图  壁挂固定

将网关背部挂槽装挂在背板上

图  壁挂固定

# 使用说明

# 网关配置

参考文档：AN-25100108 网关使用说明书

# 使用 ThinkLink

参考文档： \ThinkLink 使用说明书

# 连接 chirp stack

参考文档：GW-AN08 通过 Basic Station 连接 ChirpStack 实践

# 连接 TTN

参考文档：GW-AN09 通过 Basic Station 连接 TTN 实践

# 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86 15810684257