MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

GDI52

LoRaWAN 网关

标准化设备说明书

| 版本 1.0 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

版本变更

| 版本 | 变更说明 |
| --- | --- |
| 1.0 | 当前发布版本 |

目录

1. 产品介绍

1.1 产品简介

1.2 产品特点

2. 规格参数

2.1 参数

2.2 产品尺寸

2.3 接口说明

2.4 指示灯说明

2.5 产品型号

3. 网关安装

3.1 配件连接

3.1.1 天线连接

3.1.2 Type-C电源线连接

3.1.3 网线连接

3.1.4 SIM卡安装

3.1.5 RS485连接

3.1.6 DC5-24V供电连接

3.2 网关安装

3.2.1 导轨安装

4. 使用说明

4.1 网关配置

4.2 使用 ThinkLink

4.3 连接 chirp stack

4.4 连接 TTN

5. 联系我们

语言版本差异说明：中文手册注明 GDI52x 不支持 GPS，且安装时无需拆开外壳；中英文手册对网络指示灯快速闪烁的含义也不同：英文写为“未安装 4G 模块”，中文写为“网络配置中”。现场维护前请按当前硬件版本或联系技术支持确认。

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品简介

GDI52x 是门思科技针对 LoRaWAN 系统设计的新一代室内网关产品。

GDI52x 延续 GDI51x 的核心功能架构，基于高性能 LoRaWAN 网关设计，支持 LoRaWAN 网络接入、ThinkLink 平台、第三方 LoRaWAN Network Server，并适用于园区、楼宇、工业现场、智慧物业等物联网应用场景。

相比 GDI51x，GDI52x 采用铝合金外壳设计，增强设备结构强度与工业质感；同时新增 RS-485 通信接口，并支持 DC 5-24V 宽电压供电，使设备具备更灵活的现场接入能力。

## 1.2 产品特点

支持 ThinkLink、ChirpStack、TTN 等 LoRaWAN 平台

支持 Basic Station、GWMP 等网关协议

支持内置 ThinkLink（TKL）平台，可实现边缘数据处理与管理

支持历史数据保存

支持物模型及应用数据解析

支持 Dashboard 可视化

支持 4G、WiFi、以太网数据回传

支持 RS-485 接口，可连接现场设备

支持 DC 5-24V 宽电压供电

支持远程维护和升级

提供 Web 页面配置功能

8个频点 （BW=125kHz）

16个解调器，可并发处理16包数据(8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators，8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators )

65个信道 （不通的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道）

发射功率：22dBm（Max）

接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz）

支持 US902、AU915、AS923、EU868、EU433、CN470 LoRaWAN 标准。

铝合金工业外壳设计

# 2. 规格参数

## 2.1 参数

| SOC | · LS1012A 64-bit ARM Cortex-A53 800MHz 2W |
| --- | --- |
| 内存 | · Support DDR3L 1066 MHz · Memory:512MB |
| 存储 | · ≥ 16 GB eMMC |
| 软件功能 | · 内置NS和物联网平台（内置TKL） · 支持 ThinkLink,Chirp stack,TTN,Basic station ,GWMP 协议 · 支持 postgresql，redis 数据库 · 支持历史数据保存，支持leaf模式 · 支持物模型和应用数据解析 · 支持DashBoard |
| LoRa | · 工作频段： CN470 470M～510MHz EU868 863M～870MHz EU433 433M～434MHz AS923 920M～928MHz US902 902M-928 MHz AU915 915M-928 MHz · 通信速率：292bps～15.625kbps，支持SF5～SF12 · 发射功率：22dBm（Max） · 接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz） · 天线类型：全向 · 频点 ：8个（BW=125kHz） · 解调器：16个，可同时处理16包数据 (8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators；8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators ) · 信道 ：65个（不同的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道） · 工作模式：半双工 · 单信道带宽（BW）：125KHz |
| 数据回传 | · Ethernet: 1000M/100M · 4G 特別注意： 网关默认4G上行使用，CAT1模组，支持的频段如下： LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 如计划部署的区域运营商使用的频段不在以上频段中，请联系门思科技技术人员更换适用的4G模组 |
| 配置端口 | · USB-TypeC · Ethernet · WiFi |
| 供电 | · POE(48V) · USB TYPE-C(5V ) · DC 5-24V |
| 整机功耗 | · 5W |
| 环境参数 | · 工作温度：-20℃～65℃ · 工作湿度：0%～95%RH · 防水防尘：IP53 |
| 重量 | · 0.33KG |
| 尺寸 | · 139mm x 122mm x 28mm |
| 安装方式 | · 导轨安装 |

注意 室内网关GDI52x不支持GPS

## 2.2 产品尺寸

图  GDI52 产品尺寸图

## 2.3 接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| WiFi | WIFI天线接口 |
| TF | 储存卡槽 |
| LoRa | LoRa天线接口 |
| B A V- V+ | RS485接口/DC5-24V供电 |
| RST | 复位键 |
| SIM | SIM卡槽 |
| RJ45 | 网线接口（POE供电） |
| PWR | Type-C接口 |
| 4G | 4G天线接口 |

## 2.4 指示灯说明

| 指示灯 | 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 运行指示灯 | 常亮 | 系统启动时 |
|  |  | 熄灭 | 系统正常运行，进入进程启动阶段 |
|  |  | 每秒一次的闪烁频率 | 系统正常运行 |
|  | 网络指示灯 | 红色（有线网络的状态） — 每秒一次的闪烁频率 | 网络连接正常 |
|  |  | 每500毫秒一次的闪烁频率 | 网络连接异常 |
|  |  | 快速闪烁 | 网络配置中 |
|  |  | 蓝色（4G网络） — 熄灭 | 网关没有安装4G模块 |
|  |  | 常亮 | 网关安装了4G模块，但未插入SIM卡 |
|  |  | 无节奏地闪烁 | 网关正在进行数据交互 |
|  | LoRa数据收发指示灯 | 红色 — 闪烁 | 网关正在发送一包数据 |
|  |  | 蓝色 — 闪烁 | 网关接收到一包数据 |
|  | LAN状态灯 | 红色 | 系统控制 |
|  |  | 蓝色 | Wi-Fi连接状态 |
|  | 故障指示灯 | 快速闪烁 | 启动过程的第2阶段 |
|  |  | 熄灭 | 无故障 |
|  |  | 闪烁 | 故障 |

## 2.5 产品型号

图  GDI52 产品型号表

# 3. 网关安装

注意：

安装时不需要拆开网关外壳

室内网关GDI52x不支持GPS

## 3.1 配件连接

### 3.1.1 天线连接

分别将LoRa、WiFi、4G天线拧紧至对应接口 (LoRa、WiFi、4G天线均为吸盘天线）

### 3.1.2 Type-C电源线连接

采用POE供电方式时，电源线无需连接

将 Type-C电源线连接至网关 PWR接口 (Type-C接口）

### 3.1.3 网线连接

将网线连接至网关RJ45接口

此接口可接受POE供电

### 3.1.4 SIM卡安装

连接网线时不需要插入SIM卡

将SIM卡插入网关SIM接口

注意 SIM卡插卡方向为，芯片朝下，缺口在左上角

### 3.1.5 RS485连接

连接至绿色端子的B A 端口

### 3.1.6 DC5-24V供电连接

连接至绿色端子的V- V+端口

## 3.2 网关安装

### 3.2.1 导轨安装

将网关配件 导轨背板 用螺丝拧紧在网关背部

将导轨背板卡安装在导轨内

# 4. 使用说明

## 4.1 网关配置

参考文档：gwTool7 网关管理员手册

## 4.2 使用 ThinkLink

参考文档：CN ThinkLink 使用说明书

## 4.3 连接 chirp stack

参考文档：通过 Basic Station 接入 ChirpStack（gwTool7）

## 4.4 连接 TTN

参考文档：通过 Basic Station 接入 TTN（gwTool7）

# 5. 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86 15810684257