MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

GDO51

LoRaWAN 网关

标准化设备说明书

| 版本 2.01 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

# 产品描述

GDO51 是门思科技针对LoRaWAN系统设计的室外多通道高性能网关。不仅适用于城市、工厂、园区等各类低功耗网络的建设，还适用于沙漠、草原、戈壁等恶劣环境下的数据采集和传输。由于具备强劲的处理能力和灵活的二次开发环境，还可以在边缘计算、AI、大数据等新一代的技术浪潮中发挥重要作用。

# 主要特点

支持内置TKL （内置LoRaWAN NS 和 物联网平台）

支持历史数据保存

支持物模型

支持 DashBoard

IP67防护等级

支持POE、Type-C供电

支持4G、WIFI、以太网

最高支持 16个频点 （BW=125kHz）

最高支持32个解调器，可同时处理32包数据(16 x SF5-SF12 LoRa®demodulators，16 x SF5-SF10 LoRa®demodulators )

最高支持130个信道 （不通的SF、BW、频点的配置为一种信道）

发射功率：22dBm（Max）

接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz）

支持US902、AU915、AS923、EU868、EU433、CN470 LoRaWAN标准

SIM卡外置、调试接口外置，便于维护和维修

无缝连接到TTN 、 ChirpStack和Basicstaion等 LoRaWAN NetServer

支持远程维护和升级

基于网页的可视化和友好的配置

# 产品参数

# 电气参数

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 计算与存储 |  |  |
|  | SOC | LS1012A 64-bit ARM Cortex-A53 800MHz 2W |
|  | 内存类型/速率 | Support DDR3L 1066 MHz |
|  | 内存容量 | Memory:512MB |
|  | 存储 | 8GB EMMC |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 软件功能 |  |  |
|  | 平台 | 内置NS和物联网平台（内置TKL） |
|  | 协议/平台连接 | 支持 ThinkLink,Chirp stack,TTN,Basic station ,GWMP 协议 |
|  | 数据库 | 支持 postgresql，redis 数据库 |
|  | 历史数据 | 支持历史数据保存 |
|  | Leaf 模式 | 支持leaf模式 |
|  | 物模型 | 支持物模型 |
|  | 应用数据解析 | 支持应用数据解析 |
|  | 可视化 | 支持DashBoard |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| LORA |  |  |
|  | 工作频段 | CN470: 470–510 MHz EU868: 863–870 MHz EU433: 433–434 MHz AS923: 920–928 MHz US902: 902–928 MHz AU915: 915–928 MHz |
|  | 通信速率 | 292bps～15.625kbps |
|  | 扩频因子 | 支持SF5～SF12 |
|  | 发射功率 | 22dBm（Max） |
|  | 接收灵敏度 | -141dBm（SF=12，BW=125kHz） |
|  | 天线类型 | 全向 |
|  | 频点 | 最高支持16个（BW=125kHz） |
|  | 解调器 | 最高支持32个 |
|  | 并发包数 | 可同时处理32包数据 |
|  | 解调器构成 | 16 x SF5-SF12 LoRa®demodulators；16 x SF5-SF10 LoRa®demodulators |
|  | 信道 | 最高 130个 |
|  | 信道定义/备注 | 不同的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道 |
|  | 工作模式 | 半双工 |
|  | 单信道带宽 | 125KHz |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 网络与回传 |  |  |
|  | Ethernet | 1000M/100M |
|  | 4G 上行 | 网关默认4G上行使用，CAT1模组 |
|  | LTE-FDD 频段 | B1/3/5/8 |
|  | LTE-TDD 频段 | B34/38/39/40/41 |
|  | 4G 部署特别注意 | 如计划部署的区域运营商使用的频段不在以上频段中，请联系门思科技技术人员更换适用的4G模组 |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 接口与授时 |  |  |
|  | USB Type-C 配置 | USB-TypeC |
|  | Ethernet 配置 | Ethernet |
|  | Wi-Fi 配置 | WiFi |
|  | SIM卡接口 | nano SIM 外置接口（不需要开盖更换） |
|  | 授时 | GPS/北斗 |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 供电 |  |  |
|  | 供电 | POE(48V) |
|  | 整机功耗 | <5 W |

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 环境与结构 |  |  |
|  | 工作温度 | -40℃～70℃ |
|  | 工作湿度 | 0%～95%RH |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 重量 | 1.2KG |
|  | 尺寸 | 164x124x50mm |
|  | 安装方式 | 抱杆或壁挂安装 |

# 配件清单

图  配件清单

# 网关主体

图  网关主体

# 产品尺寸

图  产品尺寸

# 接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| RF | LoRa天线接口 |
| WIFI | WIFI天线接口 |
| POE | POE电源接口 |
| SIM | SIM卡槽 |
| 4G | 4G天线接口 |
| GPS | GPS天线接口 |

# 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色/网络 | 灯态与含义 |
| --- | --- | --- |
| 运行指示灯 | — | 常亮：系统正在启动 熄灭：系统已完成基础启动，正在启动应用进程 1 Hz 闪烁：系统正常运行 |
| 网络指示灯 | 蓝色/有线网络 绿色/4G 网络 | 蓝色，1 Hz 闪烁：有线网络连接正常 蓝色，每 500 ms 闪烁一次：有线网络连接异常 蓝色，快速闪烁：正在配置网络 绿色，熄灭：未安装 4G 模块 绿色，常亮：已安装 4G 模块，但未插入 SIM 卡 绿色，无节奏闪烁：正在通过 4G 网络进行数据交互 |
| LoRa 数据收发指示灯 | 绿色 蓝色 | 绿色闪烁：正在发送 LoRa 数据包 蓝色闪烁：正在接收 LoRa 数据包 |
| LAN 状态灯 | 红色 蓝色 | 红色：系统控制状态 蓝色：Wi-Fi 连接状态 |
| 故障指示灯 | — | 快速闪烁：系统处于启动过程的第 2 阶段 熄灭：系统无故障 闪烁：系统检测到故障 |

# 产品型号

## 型号示例

GDO518-AG-AS923-N-2

## 型号组成部分解析

GDO518：产品系列与射频频段。

GDO51 表示第 5 代室外 LoRaWAN 网关。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-AG：LoRa 结构与 4G 配置。

A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。

其他 LoRa 结构选项：D 表示双 LoRa 天线、16 频点、130 信道、全双工。

G 表示内置 4G 模组。

其他 4G 选项：N 表示不含 4G 模组。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示网关支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

-2：LoRa 集中器芯片组。

2 表示 Semtech SX1302。

其他芯片组选项：1 表示 Semtech SX1301。

## 整体型号含义

型号 GDO518-AG-AS923-N-2 完整描述为：

这是一款第 5 代室外 LoRaWAN 网关，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工架构，内置 4G 模组，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，使用默认版本 N 和 Semtech SX1302 集中器。

# 网关安装

注意：安装时不需要拆开网关外壳

# 安装方向

图  安装方向

注意：产品正面视角如上图所示。GPS和4G天线接口向右，WiFi天线接口向下。在安装过程中，请确保产品方向和上图中一致，以便正确安装。

# 背板安装

将网关翻转至图示方向，确认背板与网关连接紧密

将螺丝对准螺丝孔，使用螺丝刀顺时针拧至螺丝不能转动为止。

图  背板安装

# 网线安装

将防水堵头按以下顺序从右往左依次穿进网线，并将1、2、3、4部分组装紧密

将网线水晶头一端插入网关POE接口

将组装好的防水堵头部分移置水晶头方向，将其拧在POE接口上，确保组装好的防水堵头与POE接口紧密连接

图  网线安装

图  网线安装

# SIM卡安装

拧开SIM接口上的防水盖

保持SIM卡金属贴片位置朝TYPE-C接口方向

将SIM卡插进卡槽，拧紧防水盖。

图  SIM卡安装

# 电源连接

OUT口连接网关POE接口 (供电)

IN口连接交换机或路由器 (供网 )，如有4G无需连接IN接口

图  电源连接

# 玻璃钢天线安装

将LoRa天线与网关RF接口连接

备注：选配lora天线时需要进行此步骤。

图  玻璃钢天线安装

# 网关固定

## 壁挂固定

安装时使网关保持正面向上 (如图1）

在墙体中打好和背板支架孔位对应的四个孔洞，再打入膨胀螺栓(可先在墙体标记背板支架四个孔洞的位置)

将膨胀螺丝穿过背部支架，用工具拧入膨胀螺丝。

图  壁挂固定

## 抱杆固定

安装时使网关保持正面向上状态（如图2）

确认抱杆直径在30mm-52mm之间

将抱杆夹具按图示位置，依次组合，拧紧螺丝即可。

图  抱杆固定

# 注意事项

# 防水保护

使用绝缘胶带或防水材料将连接处进行包裹和密封，确保其不受潮湿和水分的侵入。

特别注意水分较容易进入的区域，如户外安装或暴露在雨水或湿度较高的地方。

将绝缘胶带紧密地缠绕在连接处，完全覆盖，并形成防水屏障。

定期检查防水情况，根据需要重新涂覆或更换绝缘胶带，以保持有效的防护。

确保所有连接和电缆都得到适当的密封和保护，以防止水分损害并维持安装的完整性。

# 网关防水

确保网关上的所有电缆入口点和连接器按照安装步骤进行正确密封

特别注意水分可能进入的区域，如电缆连接处、天线接口和电源输入端口。

在电缆入口点和连接器周围涂覆一层防水材料，完全覆盖以防止水分渗入。

定期检查防水情况，并根据需要重新涂覆或更换防水材料，以保持有效的防护。

# POE适配器防水安装

选择适合的位置来安装POE适配器，确保它远离直接的水源或可能溅水的区域。

确保POE适配器垂直安装，连接口向下以防止水进入。

使用防水材料，如绝缘胶带或防水外壳，覆盖和密封POE适配器的连接处。

注意电缆的进入点，并确保它们被正确密封以防止水进入。

定期检查防水措施，并重新涂覆或更换任何受损或老化的材料。

请注意，防水要求可能因具体环境和安装条件而异。为确保有效的防水，请遵循最佳实践并在需要时咨询专业人士。

# 使用说明

# 网关配置

参考文档：AN-25100108 网关使用说明书

# 使用 ThinkLink

参考文档： \ThinkLink 使用说明书

# 连接 chirp stack

参考文档：GW-AN08 通过 Basic Station 连接 ChirpStack 实践

# 连接 TTN

参考文档：GW-AN09 通过 Basic Station 连接 TTN 实践

# 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86-15810684257