MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

KC11

LoRaWAN EB 采集器

标准化设备说明书

| 版本 1.0 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

版本变更

| 版本 | 变更说明 |
| --- | --- |
| 1.0 | 当前发布版本 |

目录

1. 产品描述

2. 应用领域

3. 主要特点

4. 参数

5. 尺寸与接口

5.1 尺寸

5.2 接口定义

6. 产品型号

6.1 型号示例

6.2 型号组成部分解析

6.3 整体型号含义

7. 网络拓扑

8. 工作模式

8.1 EB配置采集和上传任务

8.2 通信测试

8.3 入网

9. 安装说明

10. 标准

11. 参数修改

11.1 配置参数地址表

12. ThinkLink物模型

12.1 设备模板

13. 联系我们

# 1. 产品描述

KC11 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗、高度可配置的数据传输单元（DTU）。产品集成高性能MCU与LoRa®射频芯片，基于LoRa®无线技术，支持标准LoRaWAN®协议，具备通信距离远、信号穿透性强、功耗低等优势。

KC11 采用工业级导轨式设计，支持100V–230V AC 宽电压供电，适用于各类工业现场环境。通过RS-485接口，可便捷连接外部设备，实现数据采集与远程控制，并通过LoRaWAN网络将业务数据稳定上传至应用平台。

该产品兼容门思科技及第三方LoRaWAN®网关，同时支持接入ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，具备出色的系统集成能力。

KC11 内置EB虚拟机，支持通过EB脚本编译生成固件，并经由FUOTA（固件空中升级）方式远程部署。借助EB虚拟机，用户可灵活实现RS-485设备的协议解析与对接，并在终端侧完成COV（变化值上报）、告警触发、数据重组等核心业务逻辑处理，显著提升系统响应效率与智能化水平。

# 2. 应用领域

工业现场

电表抄表

水文气象监测

环保、市政等相关场景监测

# 3. 主要特点

支持RS-485接口

AC 85V-270V供电

支持EB虚拟机

支持通过LoRaWAN通信进行远程升级

支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接

支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准

兼容所有基于RS-485的通信协议

# 4. 参数

| 接口 | 接头类型 | 2.54mm 接线端子 |
| --- | --- | --- |
|  | 接线数量 | 4个 |
|  | 显示 | 4个指示灯，RU，LR，TX，RX |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 无线参数 |  |
| 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 |
| 发射功率 | 最大支持22dBm（可改参数） |
| 接收灵敏度 | -142dBm（SF=12，BW=125kHz） |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议/配置 |  |
| 测试/触发方式 | 按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网 |
| 参数配置 | 通过NS下发指令 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 物理特性 |  |
| 供电方式 | AC 85V-270V |
| 接收电流 | < 8mA |
| 发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) |
| 工作温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | C95%（无凝结） |
| 防护等级 | IP53 |
| 材质&颜色 | ABS+PC，白色 |
| 尺寸 | 89.2mm x 35.8mm x 65.4mm |
| 安装方式 | 导轨 |

# 5. 尺寸与接口

## 5.1 尺寸

## 5.2 接口定义

图  5.2 接口定义

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| N | 80-270V交流电源零线 |
| L | 80-270V交流电源火线 |
| 485A | 485A |
| 485B | 485B |
| 120Ω | 匹配电阻，总线设备较多，距离较远，有干扰时，将此端子与RS485A短接 |
| INT | I/O输入 |
| GND | GND |
| 12V+ | 保留接口，请保持悬空 |
| 触发按键 | 单击此按键，KC11将查询数据并上传，长按按键大于6秒，将触发入网 |
| RU | 系统运行指示灯，每秒1次进行闪烁， 表明系统运行正常 |
| LR | 数据状态指示灯，有数据发送与接收时，闪烁100ms |
| TX | 数据发送指示灯，发送RS-485数据时闪烁 |
| RX | 数据接收指示灯，接收RS-485数据时闪烁 |

# 6. 产品型号

## 6.1 型号示例

KC118-A1-AS923-N

## 6.2 型号组成部分解析

KC118：产品系列与射频频段。

KC11 表示第 2 代导轨式 RS-485 DTU。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-A1：硬件与电源配置。

A 表示默认硬件配置。

1 表示 AC 85–270 V 供电。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

## 6.3 整体型号含义

型号 KC118-A1-AS923-N 完整描述为：

这是一款第 2 代导轨式 RS-485 DTU，采用 800 MHz 及以上射频版本和默认硬件配置，支持 AC 85–270 V 供电，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。

# 7. 网络拓扑

KC11 是标准LoRaWAN设备，KC11正常工作需要有LoRaWAN网络支持。可以使用门思科技的LoRaWAN网关或者第三方的LoRaWAN网关，并需要有LoRaWAN NS的支持，KC11支持接入ThinkLink、Chirp stack ，TTN等标准LoRaWAN网络。可使用ThinkLink配置物模型实现业务功能、卡片视图展示及其他业务逻辑。

LoRaWAN 网络拓扑如下：

图  7. 网络拓扑

# 8. 工作模式

## 8.1 EB配置采集和上传任务

KC11 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：

EB-compiler 编译使用说明

## 8.2 通信测试

短按按键，即可触发一包上行测量数据

## 8.3 入网

6长按按键6s-8s ，即可触发一包入网数据。

# 9. 安装说明

固定设备： 将DTU卡入导轨。

连接电源： 将零线和火线正确接入标有"N"和"L"的电源端子。

接线通信： 将您的RS485设备的"A"和"B"端子分别对应接入DTU的"485-A"和"485-B"端子。

上电运行： 接通电源，观察指示灯状态，待指示灯稳定指示后即可开始通信。

注意： 接线前请确保电源已断开，所有串口参数需与您的终端设备匹配。

图  9. 安装说明

# 10. 标准

通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。

\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5

# 11. 参数修改

参数修改参考 \PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5 第5章的内容.

## 11.1 配置参数地址表

\UG-25100106 EdgeBus App参数说明

# 12. ThinkLink物模型

登录 https://thinklink.manthink.cn

## 12.1 设备模板

按照模板 MT-EB-POWER 添加设备，MT-EB-POWER已经挂载的模型如下：

物模型：MT-EB

RPC：

\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作

\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据

\[MT SET\] app para ：设置EB 参数

\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus

ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能

# 13. 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86-15810684257